| № з/п | Послідовність операцій | Ескіз | Призначення | Спосіб виконання | Вказівка по самоконтролю |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Очистка поверхні від бризок розчину і пилі |  | Для кращого зчеплення фарбової суміші з основою | Швидким ковзаючим рухом шпателя вперед з невеликим натиском очищаємо поверхню від бризок розчину і обмітаємо від пилу щіткою чи ганчіркою | Перевірити наявність бризок розчину і пилу |
| 2. | Згладжування поверхні |  | Для усунення шорсткості на поверхні | Згладжування поверхні починаємо з верхньої частини стіни з послідуючим переходом до нижньої частини | Перевірити наявність виступаючих зерен піску |
| 3. | Розшивання щілин |  | Для кращого заповнення щілин розчином | Правою рукою прикладаємо шпатель або спецiальний ніж ребром до початку тріщини і рухом вздовж її з нахилом розшиваємо тріщину на глибину 2мм. Площину шпателя нахиляємо під кутом 40-45° до правої сторони тріщини при русі вперед і під тим же кутом до лівої сторони тріщини при зворотньому русі шпателя. Розшиту тріщину обмітають від пилу. | Перевірити наявність не розшитих тріщин |
| 4. | Грунтування |  | Для зміцнення зовнішнього шару штукатурки, створення плівки, яка сприятиме кращому зчепленню шпаклювальної маси з поверхнею | Щіткою горизонтальними рухами наносимо ґрунтувальну суміш на поверхню починаючи з верхньої частини стіни | Візуально перевірити наявність пропусків нанесеної грунтовки |
| 5. | Часткова підмазка |  | Для вирівнювання поверхні | Підмазку наносимо шпателем перпендикулярними рухами до напрямку щілин,остаточно вирівнюючи шар і знімаємо зайву підмазку рухами вздовж щілин | Перевірити наявність щілин і вибоїн |
| 6. | Шліфування підмазаних місць |  | Для усунення шорсткості підмазаних місць | Шліфувальним папером виконуємо круговими рухами до тих пір,доки не утвориться гладенька поверхня без подряпин і піщинок | Перевірити наявність на поверхні подряпин і піщинок |
| 7. | Перше суцільне шпаклювання |  | Для суцільного вирівнювання поверхні | Широким металевим шпателем наносимо шпаклівку на поверхню тонким шаром до повного вирівнювання поверхні і зворотнім рухом ущільнюємо шпаклівку, знімаючи лишки | Перевірити наявність нерівностей на поверхні |
| 8. | Шліфування прошпакльованої поверхні |  | Для усунення шорсткості прошпакльованої поверхні | Шліфувальним папером виконуємо круговими рухами до тих пір,доки не утвориться гладенька фактура | Перевірити наявність на поверхні подряпин і піщинок |
| 9. | Друге грунтування |  | Для зміцнення зовнішнього шару штукатурки, створення плівки, яка сприятиме кращому зчепленню шпаклювальної маси з поверхнею | Щіткою горизонтальними рухами наносимо ґрунтувальну суміш на поверхню починаючи з верхньої частини стіни | Візуально перевірити наявність пропусків нанесеної грунтовки |
| 10. | Друге суцільне шпаклювання |  | Для суцільного вирівнювання поверхні | Широким металевим шпателем наносимо шпаклівку на поверхню тонким шаром до повного вирівнювання поверхні і зворотнім рухом ущільнюємо шпаклівку, знімаючи лишки | Перевірити наявність слідів від шпателя, рівномірне нанесення шпаклівки на поверхню |
| 11. | Шліфування прошпакльованої поверхні |  | Для усунення шорсткості прошпакльованої поверхні | Шліфувальним папером виконуємо круговими рухами до тих пір,доки не утвориться гладенька фактура | Перевірити наявність на поверхні подряпин і піщинок |
| 12. | Третє грунтування |  | Для зміцнення зовнішнього шару штукатурки, створення плівки, яка сприятиме кращому покриванню фарбової плівки | Щіткою горизонтальними рухами наносимо ґрунтувальну суміш на поверхню починаючи з верхньої частини стіни | Візуально перевірити наявність пропусків нанесеної грунтовки |
| 13. | Пофарбування |  | Для оздоблення приміщення,естетичного вигляду продовження терміну служби, забезпечення санітарно- гігієнічних умов | Фарбову суміш щіткою наносимо спочатку горизонтальними рухами, а потім вертикальними смугами | Перевірити наявність стиків від щітки, потьоків, пропусків |
| 14. | Торцювання |  | Для згладжування слідів щітки, потьоків та інших нерівностей | Щіткою торцівкою виконуємо один біля другого перпендикулярні удари по свіжопофарбованій поверхні | Візуально перевірити суцільність виконаного торцювання |